# GUS16-V8 psABI v3

## Estado y alcance

Este documento fija el contrato binario (processor-specific ABI) para la plataforma GUS16 en su revisión V8.  Es el documento de referencia normativa para toda la toolchain:

- compilador (backend LLVM / Clang)

- MC layer (ensamblador / desensamblador)

- linker (LLD u otro)

- runtime (crt0, compiler-rt)

- libc (picolibc / newlib-nano)

- firmware y software de aplicación

El documento no describe la microarquitectura interna (pipeline, forwarding, timing).  El hardware de referencia es GUSv8.pdf (Jesús Arias, 2026).

### Convención de notación

A lo largo del documento se usa:

- bits[H:L] — campo del bit H al bit L de una instrucción de 16 bits, ambos inclusive, contados desde 0 (LSB).

- sN — valor signado en complemento a dos de N bits.

- uN — valor sin signo de N bits.

- Rx — registro general (0 ≤ x ≤ 7).

- ⊕ — XOR lógico.

- callee-saved = el registro preservado por el procedimiento llamado; caller-saved = el llamante debe asumir que se pierde tras una llamada.

## 1. Triple objetivo del target

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| triple | gus16-none-elf |
| object format | ELF32 little-endian |
| endianness ABI | little-endian |
| floating point | soft-float (sin FPU hardware) |
| execution model | bare metal (freestanding) |
| ancho de instrucción | fijo: 16 bits (2 bytes) |
| espacio de direcciones | 65 536 bytes (16-bit byte-addressed) |

Justificación: V8 pasa a direccionamiento por byte, encaja de forma natural con C y con un ecosistema ELF estándar.  Un target ELF evita perpetuar el modelo antiguo de imagen plana @addr del ensamblador histórico.

## 2. Modelo del programador (resumen normativo de V8)

Esta sección recoge, de forma normativa para el ABI, los aspectos del hardware V8 que impactan directamente en la generación de código.

### 2.1 Registros

La CPU dispone de 8 registros de propósito general de 16 bits (R0–R7), un PC de 15 bits efectivos (bit 0 fijado a 0) y un registro de Flags de 4 bits (C, V, N, Z).

Tanto el PC como los Flags están bancados: existen dos copias físicas, una para modo normal y otra para modo interrupción.  El hardware conmuta automáticamente al entrar en una ISR y restaura al ejecutar RETI.

| Registro | Bits | Notas hardware |
| --- | --- | --- |
| R0–R5 | 16 | Propósito general sin función hardware especial |
| R6 | 16 | Propósito general; ABI lo designa SP |
| R7 | 16 | Link register hardware: JAL escribe aquí la dirección de retorno |
| PC | 16 (bit 0 = 0) | Bancado; valor inicial tras reset = 0x0000 |
| PC_IRQ | 16 (bit 0 = 0) | Bancado; valor inicial = VECTORBASE + ivector*4 |
| Flags | 4 (C V N Z) | Bancado; no direccionable directamente |
| Flags_IRQ | 4 | Copia de interrupción |

Nota importante: el registro de Flags no puede leerse ni escribirse directamente.  No existe instrucción MRS/MSR equivalente.  El único modo de observar flags es mediante saltos condicionales; el único modo de afectarlos es ejecutar instrucciones que los modifiquen como efecto lateral.

### 2.2 Semántica del PC

- El PC siempre es par (bit 0 fijado a 0 en hardware).

- Cada fetch incrementa el PC en 2 (una instrucción = 2 bytes).

- LDPC incrementa el PC un fetch adicional (+2) para saltar sobre el literal incrustado; por tanto la secuencia LDPC Rd + literal ocupa 4 bytes.

- Todos los desplazamientos de salto y memoria se expresan en bytes.

### 2.3 Condition codes (Flags)

Los cuatro flags y su semántica:

| Flag | Nombre | Semántica |
| --- | --- | --- |
| C | Carry | Se activa si el resultado aritmético no cabe en 16 bits. Para restas, es un borrow invertido: C=1 si no hay borrow. También recibe bit 0 de RB en shifts/rotaciones a la derecha. |
| V | Overflow | Desbordamiento de signo en aritmética complemento a dos. |
| N | Negative | Copia del bit 15 del resultado (signo). |
| Z | Zero | Se activa cuando el resultado es cero. |

Carry como borrow invertido es relevante para aritmética multi-word: SBC resta RB + ~C, así que tras un SUB que no produce borrow, C=1, y SBC no resta carry extra.  Esto coincide con la convención ARM.

### 2.4 Efecto de cada instrucción sobre los flags

Esta tabla es crítica para el planificador de condiciones del backend. ✓ = se escribe según resultado; – = no se modifica; ? = se escribe condicionalmente (depende del shift).

| Grupo | Instrucciones | C | V | N | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aritmética reg-reg | ADD SUB ADC SBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aritmética inmediata | ADDI SUBI ADCI SBCI CMPI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lógica reg-reg | AND OR XOR ROR | – | – | ✓ | ✓ |
| Lógica inmediata | ANDI ORI XORI TSTI | – | – | ✓ | ✓ |
| Load inmediato | LDI | – | – | – | – |
| Rotación inmediata | RORI | – | – | ✓ | ✓ |
| Shifts / RORC | RORC SHR SHRA | ✓ | ? | ✓ | ✓ |
| Unarias | NOT | – | – | ✓ | ✓ |
| Negación | NEG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loads memoria | LD LDB LDBS | – | – | ✓ | ✓ |
| Stores memoria | ST STB | – | – | – | – |
| Comparación reg-reg | CMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test reg-reg | TST | – | – | ✓ | ✓ |
| Move | MOV | – | – | – | – |
| LDPC | LDPC | – | – | – | – |
| NOP / WFI | NOP WFI | – | – | – | – |
| Saltos/JIND/RETI | JR JAL Jcc JIND RETI | – | – | – | – |

Nota codegen: LDI no modifica flags.  LD/LDB/LDBS sí modifican N y Z. Esto significa que un load puede servir como "test" implícito del valor cargado, pero un LDI no y requiere un TSTI 0xFF posterior si se necesita comprobar si el valor cargado es cero/negativo.

### 2.5 Instrucciones añadidas en V8 rev.3 y ausentes

Instrucciones añadidas en V8 rev.3 (ya no son ausentes):

| Instrucción | Opcode | Semántica | Flags |
| --- | --- | --- | --- |
| NOP | 0x78E1 | No operation hardware (1 ciclo, sin efectos) | — |
| WFI | 0x78E5 | Wait for interrupt (clock gating hasta IRQ) | — |
| CMP RA, RB | 0x1001 base | flags = RA − RB (sin write-back) | CVNZ |
| TST RA, RB | 0x1000 base | flags = RA & RB (sin write-back) | NZ |
| MOV RD, RB | 0x78A2 base | RD = RB (copia directa, sin ALU) | — |

NOP hardware: opcode fijo 0x78E1. No modifica ningún registro ni flag. Reemplaza la pseudo-instrucción anterior que emitía ADDI R0, 0.

CMP/TST: eliminan la necesidad de usar LR como registro temporal para comparaciones. El compilador emite CMP RA, RB + branch condicional directamente.

MOV: copia sin modificar flags. Reemplaza el patrón anterior OR RD, RS, RS que modificaba N y Z.

Instrucciones que siguen ausentes:

| Operación | Ausencia | Solución del compilador |
| --- | --- | --- |
| Multiplicación | No existe MUL | Llamada a helper __mulhi3 / __mulsi3. |
| División / módulo | No existe DIV / MOD | Llamadas a __divhi3, __udivhi3, __modhi3, __umodhi3 y sus variantes de 32/64 bits. |
| Carga de constante > 255 | LDI solo carga u8 | Usar LDPC Rd + literal de 16 bits embebido (4 bytes). |

### 2.6 Instrucciones JMP y JMPL (V8 rev.2)

JMP y JMPL son saltos absolutos de 32 bits (opcode + literal):

| Instrucción | Operación | Tamaño | Codificación (bits[3:2]) |
| --- | --- | --- | --- |
| LDPC Rd | RD = Mem16[PC]; PC += 2 | 4 bytes | 00 |
| JMP | PC = Mem16[PC] | 4 bytes | 01 |
| JMPL | PC = Mem16[PC]; LR = PC | 4 bytes | 10 |

Los tres comparten el mismo grupo de encoding (bits[15:11]=01111, bits[7:5]=111, bits[1:0]=00), diferenciados solo por bits[3:2].

Semántica de JMP: salto absoluto incondicional.  El literal que sigue al opcode contiene la dirección destino.  No modifica ningún registro ni flags.  Equivale a LDPC Rtemp + JIND Rtemp pero sin clobber.

Semántica de JMPL: como JMP pero además escribe LR con el valor de PC.

⚠ Quirk de JMPL: LR queda apuntando al literal (la word que sigue al opcode de JMPL), no a la instrucción después del literal.  La dirección de retorno real es LR + 2.  El callee debe ejecutar ADDI LR, 2 al entrar si fue llamado via JMPL.

Implicación para el compilador: para near calls usar JAL (LR correcto automáticamente).  Para far calls:

JMPL + ADDI LR, 2 en el callee prologue (4+2 = 6 bytes).

## 3. Resumen de codificación ISA (referencia para MC layer)

Todas las instrucciones de V8 ocupan exactamente 16 bits (2 bytes).  Las secuencias LDPC Rd, JMP y JMPL van seguidas de una word literal de 16 bits, formando unidades de 4 bytes; el MC layer debe tratar estos pares como atómicos para efectos de reubicación.

### 3.1 Formatos de instrucción

Formato R (reg-reg ALU):

[15:11] = 00000 (arith) | 00001 (logic)

[10:8]  = RD (3 bits)

[7:5]   = RA (3 bits)

[4:2]   = RB (3 bits)

[1:0]   = opcode selector (00=ADD/AND, 01=SUB/OR, 10=ADC/XOR, 11=SBC/ROR)

Formato I8 (inmediato 8 bits):

[15:11] = opcode (ADDI=00100 .. LDI=01101)

[10:8]  = RD (3 bits)

[7:0]   = ulit8 (8 bits sin signo, rango 0–255)

Formato S (shift/unario):

[15:11] = 01111

[10:8]  = RD (3 bits)

[7:5]   = sub-opcode

[4:2]   = RB (3 bits)

[1:0]   = selector

Formato M (memoria LD/ST):

[15:11] = 10000 (LD) | 10001 (LDB) | 10011 (LDBS) | 10100 (ST) | 10101 (STB)

[10:8]  = RD/RB (3 bits, destino para load, fuente para store)

[7:5]   = RA (3 bits, base)

[4:0]   = sdisp5 (5 bits signados, rango −16 a +15 bytes)

Formato J (salto relativo):

[15:12] = opcode (1011=JR/JAL, 1100=JZ/JNZ, 1101=JC/JNC, 1110=JMI/JPL, 1111=JV/JNV)

[11:1]  = sdisp11 (11 bits signados, codificado en unidades de instrucción;

rango efectivo: −2048 a +2047 bytes, es decir

−1024 a +1023 instrucciones)

[0]     = subtype (0=JR/cond_true, 1=JAL/cond_false según grupo)

### 3.2 Rangos de desplazamiento

| Campo | Bits | Tipo | Rango | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sdisp5 | 5 | signado | −16 a +15 bytes | LD/ST/LDB/LDBS/STB offset desde registro base |
| sdisp11 | 11 | signado | −2048 a +2047 bytes | JR/JAL/Jcc offset PC-relativo (en unidades de instrucción) |
| ulit8 | 8 | sin signo | 0 a 255 | Inmediatos ALU y LDI |
| ulit4 | 4 | sin signo | 0 a 15 | Cantidad de rotación en RORI |

Cálculo de alcance de branch: dado que todas las instrucciones miden 2 bytes y PC se incrementa antes de aplicar el desplazamiento, el campo sdisp11 codifica el desplazamiento en unidades de instrucción (half-words).  El hardware aplica PC = PC + sdisp11 * 2, dando un rango efectivo de −2048 a +2047 bytes (−1024 a +1023 instrucciones).

El ensamblador/linker deben calcular: sdisp11 = (target − (branch_addr + 2)) / 2

El resultado debe caber en 11 bits signados (−1024 a +1023).  Si target − (branch_addr + 2) es impar, es un error (target no alineado).

Dado que el PC siempre es par y las instrucciones siempre están alineadas, los destinos de salto siempre son pares.

### 3.3 Pseudo-instrucciones recomendadas para el ensamblador

El ensamblador MC debe reconocer al menos:

| Pseudo | Expansión | Notas |
| --- | --- | --- |
| NOP | ADDI R0, 0 | 1 ciclo; no modifica R0; side-effect: C=0, modifica V,N,Z. |
| MOV RD, RS | OR RD, RS, RS | Modifica N,Z; no modifica C,V. |
| CMP RA, RB | SUB LR, RA, RB | Usa LR como descartable (ya salvado en pila en non-leaf). |
| RET | JIND LR | Retorno canónico. |
| PUSH Rx | SUBI SP, 2 / ST Rx, 0(SP) | Macro multi-instrucción. |
| POP Rx | LD Rx, 0(SP) / ADDI SP, 2 | Macro multi-instrucción. |
| CALL label | JAL label | Alias directo. |
| LI RD, imm16 | LDPC RD + .word imm16 | Carga de constante de 16 bits. |

## 4. Decisiones finales del ABI

### 4.1 Registros fijos del ABI

| Registro | Rol ABI | Volatilidad | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | Argumento 1 / retorno / temporal | caller-saved | Primer argumento y valor de retorno. |
| R1 | Argumento 2 / retorno (high word) | caller-saved | Segundo ABI word de retorno 32-bit. |
| R2 | Argumento 3 / temporal | caller-saved |  |
| R3 | Argumento 4 / temporal | caller-saved |  |
| R4 | Registro preservado | callee-saved |  |
| R5 | Registro preservado / FP opcional | callee-saved | Frame pointer cuando se activa -fno-omit-frame-pointer. |
| R6 | Stack Pointer (SP) | especial | Debe permanecer alineado a 2 bytes en puntos de llamada. No debe usarse como GPR. |
| R7 | Link Register (LR) | especial | Escrito por hardware en JAL. Debe salvarse a pila en funciones non-leaf antes de la primera llamada. |

### 4.2 Calling convention

#### 4.2.1 Argumentos

- Los primeros 4 ABI words se pasan en R0–R3 (de izquierda a derecha).

- El resto se apila en orden natural (el argumento con posición más baja en la pila está en la dirección más baja, es decir, se empuja de derecha a izquierda).

- Un ABI word = 16 bits.

- Un tipo de 32 bits (como long o float) consume 2 ABI words: la word baja en el registro de índice menor (p. ej. R0:R1 con low en R0).

- Un tipo de 64 bits consume 4 ABI words (R0:R1:R2:R3).

- Si un argumento de 32 bits no cabe completamente en los registros restantes, todo el argumento se pasa por pila (no se parte entre registros y pila).

Ejemplo de paso de argumentos:

void foo(int a, long b, int c);

//       a → R0 (1 word)

//       b → R1:R2 (2 words, low en R1, high en R2)

//       c → R3 (1 word)

void bar(long x, long y, int z);

//       x → R0:R1 (2 words)

//       y → R2:R3 (2 words)

//       z → stack (no quedan registros)

#### 4.2.2 Retornos

| Tipo de retorno | Ubicación | Detalle |
| --- | --- | --- |
| char, short, int, pointer (8/16 bits) | R0 | Extensión a 16 bits: char se extiende según signedness; _Bool se extiende con ceros. |
| long, float (32 bits) | R0:R1 | Low word en R0, high word en R1. |
| long long, double (64 bits) | R0:R1:R2:R3 | Little-endian en registros: R0 = word más baja. |
| struct/union ≤ 2 bytes | R0 |  |
| struct/union ≤ 4 bytes | R0:R1 |  |
| struct/union > 4 bytes | Hidden sret pointer | El llamante pasa en R0 la dirección del buffer de retorno. Los argumentos reales se desplazan un slot (R1–R3, luego pila). |

#### 4.2.3 Regla de retorno

- Retorno normal: JIND LR (PC ← LR).

- Retorno desde ISR: RETI (restaura PC y Flags bancados).

#### 4.2.4 Frame pointer

- No obligatorio por defecto (-fomit-frame-pointer activo).

- Cuando se necesita (por -fno-omit-frame-pointer o por frames de tamaño variable / alloca), se usa R5 como FP.

- R5 es callee-saved, así que el contrato de preservación se cumple automáticamente.

- Con FP activo, el prólogo establece R5 = SP tras salvar el LR y los callee-saved previos; el epílogo restaura SP = R5 antes de restaurar registros.

## 5. Modelo de datos

Se adopta un modelo ILP16 con extensión long = 32 bits.

| Tipo C | Tamaño (bits) | Tamaño (bytes) | Alineación (bytes) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _Bool | 8 | 1 | 1 | Valores 0 o 1; extensión con ceros. |
| char | 8 | 1 | 1 | signed por defecto. |
| signed char / unsigned char | 8 | 1 | 1 |  |
| short / unsigned short | 16 | 2 | 2 |  |
| int / unsigned int | 16 | 2 | 2 | Tipo natural de la máquina. |
| long / unsigned long | 32 | 4 | 2 | ¡Alineación 2, no 4! |
| long long / unsigned long long | 64 | 8 | 2 |  |
| float | 32 | 4 | 2 | IEEE 754 binary32 (soft-float). |
| double | 64 | 8 | 2 | IEEE 754 binary64 (soft-float). |
| long double | 64 | 8 | 2 | Igual que double (no hay 80-bit). |
| pointer (cualquier tipo) | 16 | 2 | 2 | Byte-addressed; cubre 64 KiB. |
| size_t | 16 | 2 | 2 | typedef unsigned int size_t; |
| ptrdiff_t | 16 | 2 | 2 | typedef int ptrdiff_t; |
| intptr_t / uintptr_t | 16 | 2 | 2 |  |
| wchar_t | 16 | 2 | 2 | Unsigned. |
| enum | 16 | 2 | 2 | Ancho fijo para v1; en futuro se puede considerar -fshort-enums. |
| va_list | 16 | 2 | 2 | Puntero a estructura de control varargs (ver §6.4). |

### Decisiones explícitas del modelo

- char es signed (como en ARM por defecto).

- Representación: complemento a dos para todos los tipos enteros signados.

- NULL = 0x0000.

- sizeof(void*) == sizeof(int) == 2.

- sizeof(long) == 4.

- Alineación máxima del ABI: 2 bytes.  No se exige alineación 4 para tipos de 32/64 bits.  Esto simplifica enormemente el backend y el linker a costa de multi-word loads que requieren dos LD consecutivos en cualquier caso (la CPU no tiene loads de 32 bits).

### Regla de promociones enteras (integer promotions)

En expresiones C, los tipos más estrechos que int se promocionan a int (16 bits signado).  Dado que int == short == 16 bits, las promociones efectivas son:

- _Bool, char, signed char, unsigned char → int (16 bits)

- short → int (mismo tipo, no-op)

- unsigned short → unsigned int (mismo tipo, no-op)

## 6. Endianness y accesos a memoria

### 6.1 Endianness del ABI

El ABI es little-endian en todos los niveles:

- Byte menos significativo en la dirección menor.

- Una palabra de 16 bits en dirección A: byte bajo en A, byte alto en A+1.

- Un long de 32 bits en dirección A: word baja en A..A+1, word alta en A+2..A+3.

- Multi-word en registros de retorno: R0 = word más baja, progresando hacia arriba.

### 6.2 Regla de alineación

Aunque V8 permite accesos de palabra a direcciones impares (con swap automático de bytes), ese comportamiento queda fuera del ABI normal:

- LD/ST de 16 bits solo sobre direcciones pares en código generado por el compilador.

- Accesos potencialmente desalineados (p. ej. packed struct, memcpy genérico, MMIO byte-wide) deben usar secuencias de LDB/LDBS/STB.

- El compilador nunca debe emitir un LD/ST a dirección impar; el swap implícito no es observable como comportamiento definido en C.

### 6.3 Semántica operativa de las instrucciones de memoria

| Instrucción | Ancho | Extensión | Flags | Semántica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LD RD, sdisp5(RA) | 16 bits | — | N, Z | RD = Mem16[RA + sdisp5] (sdisp5 debe ser par para accesos alineados) |
| LDB RD, sdisp5(RA) | 8 bits | zero-extend | N, Z | RD = ZeroExt(Mem8[RA + sdisp5]) |
| LDBS RD, sdisp5(RA) | 8 bits | sign-extend | N, Z | RD = SignExt(Mem8[RA + sdisp5]) |
| ST RB, sdisp5(RA) | 16 bits | — | ninguno | Mem16[RA + sdisp5] = RB |
| STB RB, sdisp5(RA) | 8 bits | — | ninguno | Mem8[RA + sdisp5] = RB[7:0] |

Nota sobre sdisp5 y alineación de LD/ST word: sdisp5 tiene rango −16 a +15 bytes.  Para accesos de 16 bits alineados, solo los valores pares de sdisp5 son válidos: −16, −14, −12, …, 0, +2, +4, …, +14. Esto da 16 offsets de palabra útiles.  El compilador debe asegurar que el offset emitido para LD/ST sea par.

Para LDB/LDBS/STB, cualquier valor de sdisp5 (−16 a +15) es válido.

### 6.4 Señales de bus para byte writes (informativo)

El hardware expone dos señales para escrituras parciales:

- BHE (Bus High Enable): habilita escritura de D[15:8] — para STB en dirección impar.

- BLE (Bus Low Enable): habilita escritura de D[7:0] — para STB en dirección par.

Esto es transparente para el software; el compilador simplemente emite STB con la dirección deseada.

## 7. Pila y layout de frame

### 7.1 Convención de pila

- Pila full-descending: SP apunta al último dato válido escrito (la posición más baja ocupada del frame).

- La pila crece hacia direcciones menores (push decrementa SP).

- SP (R6) debe permanecer alineado a 2 bytes en todo momento visible al ABI (puntos de llamada, retornos, entradas de interrupción).

### 7.2 Secuencias de push/pop

Dado que la CPU no tiene instrucciones PUSH/POP atómicas:

; PUSH R4 (full-descending)

SUBI SP, 2       ; SP -= 2

ST   R4, 0(SP)   ; Mem[SP] = R4

; POP R4

LD   R4, 0(SP)   ; R4 = Mem[SP]

ADDI SP, 2       ; SP += 2

Interruptibilidad: entre el SUBI y el ST la pila contiene espacio no inicializado.  Si una interrupción llega en ese punto, la ISR apilará sobre datos válidos debajo de SP, no sobre el hueco.  Esto es seguro porque SP ya apunta al slot reservado; la ISR decrementará SP por debajo.

### 7.3 Layout de frame recomendado

Para una función foo non-leaf que usa R4, R5 y tiene locales:

Dirección alta (caller's SP)

┌──────────────────────────┐

│ arg5 (si existe)         │  ← pasado por el caller

│ arg4 (si existe)         │

├──────────────────────────┤ ← SP del caller al momento de JAL

│ saved R7 (LR)           │  [SP + locals + callee_regs]

│ saved R5                 │  [SP + locals + 2]

│ saved R4                 │  [SP + locals]

│ local var N              │

│ ...                      │

│ local var 0              │  [SP + 0]

├──────────────────────────┤ ← SP actual (R6)

│ (outgoing args area)     │  ← si foo llama a funciones con >4 args

└──────────────────────────┘

Dirección baja

El orden exacto de salvado (LR primero vs. callee-saved primero) es decisión del backend, pero debe ser consistente para que el unwinder funcione.  Se recomienda salvar LR primero (dirección más alta) por compatibilidad con la convención de frame pointer:

- Si FP está activo: R5 = SP tras salvar LR y callee-saved, apuntando al base del área de locales.

### 7.4 Prólogo / epílogo canónicos

; Prólogo de función non-leaf que usa R4, R5 y 6 bytes de locales

foo:

SUBI SP, 2        ; reservar slot para LR

ST   LR, 0(SP)    ; salvar LR

SUBI SP, 2

ST   R5, 0(SP)    ; salvar R5

SUBI SP, 2

ST   R4, 0(SP)    ; salvar R4

SUBI SP, 6        ; reservar locales (6 bytes)

; --- cuerpo de la función ---

; Epílogo

ADDI SP, 6        ; liberar locales

LD   R4, 0(SP)    ; restaurar R4

ADDI SP, 2

LD   R5, 0(SP)    ; restaurar R5

ADDI SP, 2

LD   LR, 0(SP)    ; restaurar LR

ADDI SP, 2

JIND LR           ; return

; Optimización: prólogo combinado (si el total cabe en sdisp5)

foo_opt:

SUBI SP, 12       ; 6 locales + 3 regs × 2

ST   LR, 10(SP)   ; salvar LR en offset 10 desde nuevo SP

ST   R5, 8(SP)    ; salvar R5 en offset 8

ST   R4, 6(SP)    ; salvar R4 en offset 6

; ... locales en 0(SP)..5(SP)

Nota: el prólogo combinado siempre cabe en sdisp5 para el salvado de registros: hay como máximo 7 registros que salvar (R0–R5 + LR, excluyendo SP), lo que da 14 bytes de callee-saved — dentro del rango de sdisp5 (máximo +15 bytes).  Solo se necesita el patrón multi-SUBI cuando el frame incluye más de 1 byte de variables locales además de los registros.

### 7.5 Funciones leaf

Una función leaf (que no llama a ninguna otra función):

- No necesita salvar R7 (nadie lo sobreescribirá).

- Puede usar R0–R3 sin restricciones.

- Solo necesita salvar R4/R5 si los modifica.

- Para leaf puras con pocas locales, el frame puede ser mínimo o inexistente.

## 8. Argument passing detallado

### 8.1 Escalares

| Tipo | ABI words | Registro(s) si disponibles |
| --- | --- | --- |
| _Bool, char, unsigned char | 1 | Zero-extended / sign-extended a 16 bits según signedness |
| short, unsigned short, int, unsigned int, pointer | 1 | Directo |
| long, unsigned long, float | 2 | Low word en registro par, high word en registro impar |
| long long, unsigned long long, double, long double | 4 | R0:R1:R2:R3 |

### 8.2 Regla de alineación de pares de registros

Para tipos de 32 bits, no se exige alineación a par de registros.  Es decir, un long puede ocupar R1:R2 sin necesidad de dejar R1 vacío para empezar en R2.  Esto maximiza el uso de registros en una arquitectura con solo 4 slots de argumento.

### 8.3 Promociones en llamadas variádicas

En llamadas variádicas (printf, etc.), los argumentos variables se promocionan según las reglas de C:

- _Bool, char, signed char, unsigned char, short, unsigned short → int (16 bits signado; unsigned short → unsigned int)

- float → double (64 bits)

### 8.4 Agregados (struct/union)

- ≤ 2 bytes: pasar en 1 ABI word (1 registro).

- ≤ 4 bytes: pasar en 2 ABI words (2 registros si disponibles).

- > 4 bytes: pasar por referencia (el llamante copia a un temporal en su frame y pasa la dirección).

Los campos del agregado se empaquetan en los registros en orden little-endian de memoria: el byte en la dirección más baja va al byte bajo de R0, etc.

### 8.5 Varargs: estructura va_list

Se define:

typedef struct {

uint16_t *reg_save_area;   // puntero al área de salvado de R0-R3

uint16_t *stack_args;      // puntero al primer argumento en pila

uint8_t   reg_offset;      // offset (en bytes) dentro del save area

uint8_t   _pad;            // padding para alineación

} __va_list;

typedef __va_list va_list[1];  // array de 1, para paso implícito por ref

Semántica del prólogo variádico: una función variádica que invoque va_start debe, en su prólogo, volcar R0–R3 a un register save area de 8 bytes en el frame.  va_start inicializa el reg_save_area a esta zona y stack_args al primer argumento en pila.  va_arg avanza reg_offset y, al agotarse el save area, conmuta a stack_args.

Nota: como optimización, el compilador puede emitir el volcado solo de los registros que no correspondan a argumentos con nombre.  Por ejemplo, para int printf(const char *fmt, ...), solo necesita volcar R1–R3 porque R0 contiene fmt.

## 9. ABI de interrupciones

### 9.1 Modelo hardware

V8 banca PC y Flags al entrar en una ISR:

- El hardware conmuta a PC_IRQ (inicializado a VECTORBASE + ivector*4) y a Flags_IRQ.

- No se salva ningún GPR automáticamente.

- RETI restaura PC y Flags del modo normal y retoma la ejecución interrumpida.

### 9.2 Reglas ABI para ISR

- Una ISR escrita en C debe terminar en RETI (no en JIND LR).

- El prólogo de ISR debe salvar todos los GPR que vaya a modificar (incluidos R0–R3, que normalmente serían caller-saved).

- R6 (SP) se hereda del contexto interrumpido.  La ISR puede usarlo directamente si la pila del main tiene espacio suficiente, o conmutar a una pila dedicada.

- R7 no tiene significado especial en una ISR (el hardware no usa JAL para entrar en la ISR).

- El compilador no debe aplicar optimizaciones que introduzcan un retorno normal (JIND LR) en una función marcada como ISR.

### 9.3 Atributo de compilador

__attribute__((interrupt))

void timer_isr(void);

Semántica:

- Prólogo salva todos los GPR usados (incluyendo caller-saved).

- Epílogo restaura GPR y emite RETI.

- No se aplica tail-call optimization.

- No se permite inline en otra función.

### 9.4 Espacio de vector

Cada entrada de la tabla de vectores dispone de 4 bytes (2 instrucciones) desde VECTORBASE + ivector*4.

Patrón principal — usando la nueva instrucción JMP (V8 rev.2):

; Vector entry para ivector N (en VECTORBASE + N*4)

JMP                     ; 2 bytes — salto absoluto

.word handler_addr      ; 2 bytes — dirección del handler

Limpio, sin clobber de ningún registro, 4 bytes exactos = una entrada de vector.

Patrón para handlers cercanos — si la rutina de interrupción está en una dirección alcanzable con JR (±2048 bytes desde el vector):

; Vector entry con salto relativo directo

JR   handler_nearby    ; 2 bytes

NOP                    ; 2 bytes (padding a 4)

Recomendación: ubicar las rutinas de interrupción en direcciones bajas de memoria (cerca de los vectores) para poder usar JR directo, que es el más rápido (1 ciclo menos de latencia que JMP).

## 10. Formato objeto

### 10.1 Decisión

ELF32 little-endian desde el inicio del desarrollo.

No se adopta el hex plano @addr como formato primario.  Un conversor objcopy / ELF→hex puede generarlo como última etapa para la carga en FPGA / emulador.

### 10.2 Parámetros ELF

| Campo ELF | Valor |
| --- | --- |
| EI_CLASS | ELFCLASS32 |
| EI_DATA | ELFDATA2LSB |
| e_machine | EM_GUS16 (valor provisional; solicitar asignación formal si se publica) |
| e_flags | 0x00000000 (reservado para futuras flags ABI) |

Usar ELF32 aunque los punteros sean de 16 bits simplifica la compatibilidad con DWARF, librerías de utilidad ELF y LLD.  Las direcciones se representan en campos de 32 bits con los 16 bits altos a cero.

### 10.3 Secciones mínimas

| Sección | Tipo | Flags | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| .text | SHT_PROGBITS | SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR | Código ejecutable |
| .rodata | SHT_PROGBITS | SHF_ALLOC | Datos de solo lectura |
| .data | SHT_PROGBITS | SHF_ALLOC + SHF_WRITE | Datos inicializados |
| .bss | SHT_NOBITS | SHF_ALLOC + SHF_WRITE | Datos sin inicializar |
| .vectors | SHT_PROGBITS | SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR | Tabla de vectores |
| .init_array | SHT_INIT_ARRAY | SHF_ALLOC + SHF_WRITE | Punteros a constructores |
| .fini_array | SHT_FINI_ARRAY | SHF_ALLOC + SHF_WRITE | Punteros a destructores |
| .comment | SHT_PROGBITS | 0 | Versión de toolchain |
| .symtab | SHT_SYMTAB | 0 | Tabla de símbolos |
| .strtab | SHT_STRTAB | 0 | Strings de símbolos |
| .rela.text | SHT_RELA | 0 | Relocations con addend |

### 10.4 Entry point

- Símbolo de entrada: _start.

- El linker script ubica el vector de reset en 0x0000, que salta a _start.

## 11. Relocations

### 11.1 Formato de relocation

Se usa SHT_RELA (con addend explícito) en lugar de SHT_REL, para simplificar el linker y evitar tener que decodificar el contenido de la instrucción para extraer el addend implícito.

### 11.2 Conjunto mínimo de relocations

| Nombre | Valor | Campo | Cálculo | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_GUS16_NONE | 0 | — | — | Marcador; sin efecto |
| R_GUS16_16 | 1 | word16 | S + A | Absoluta de 16 bits (data pointers, tablas) |
| R_GUS16_8 | 2 | byte | S + A (truncado a 8 bits) | Absoluta de 8 bits (raro; inicializadores de byte) |
| R_GUS16_PC11 | 3 | sdisp11 en instrucción J | (S + A − P) >> 1 (signado 11 bits) | Branch relativo: JR, Jcc |
| R_GUS16_CALL11 | 4 | sdisp11 en instrucción J | (S + A − P) >> 1 (signado 11 bits) | Call relativo: JAL |
| R_GUS16_LDPC16 | 5 | word16 literal post-LDPC | S + A | Literal de 16 bits asociado a LDPC Rd |
| R_GUS16_SDISP5 | 6 | sdisp5 en instrucción M | (S + A) [4:0] signado | Offset de LD/ST (para relocations de frame si se necesitan) |

Donde: S = valor del símbolo, A = addend, P = dirección de la relocation (dirección de la instrucción que contiene el campo a parchear).

R_GUS16_PC11 y R_GUS16_CALL11: el cálculo produce un desplazamiento en bytes.  El linker debe dividir por 2 para obtener sdisp11, verificar que cabe en 11 bits signados (−1024 a +1023 instrucciones, es decir −2048 a +2047 bytes), y que el desplazamiento en bytes es par. Si no cabe, se inserta un veneer/thunk.

### 11.3 Política de veneers / thunks (long calls y long branches)

#### 11.3.1 Thunk de llamada lejana (JAL fuera de rango)

Con la instrucción JMP (V8 rev.2), los thunks son triviales:

; Thunk para call lejano (4 bytes, sin clobber)

__thunk_to_target:

JMP                    ; 2 bytes

.word target           ; 2 bytes

El linker reescribe JAL __thunk_to_target donde el thunk está dentro de rango.  JAL ya dejó la dirección de retorno en LR, y JMP salta al target sin clobber ningún registro.

Alternativa directa sin thunk — el compilador emite inline:

; JMPL inline (4 bytes, pero LR apunta al literal, no al retorno)

JMPL

.word target

; callee debe hacer ADDI LR, 2 al entrar

O para LR correcto sin quirk (8 bytes):

; Far call con LR correcto (8 bytes)

LDPC LR

.word .Lreturn

JMP

.word target

.Lreturn:

#### 11.3.2 Branch condicional lejano

Cuando el destino está fuera de rango, usar JMP:

; Original:  JZ far_label

; Expansión: invertir condición + JMP absoluto

JNZ .Lskip           ;  2 bytes (condición invertida)

JMP                  ;  2 bytes

.word far_label      ;  2 bytes

.Lskip:

Total de expansión: 6 bytes (frente a 2 del branch original, y frente a 8 bytes con el patrón pre-JMP de LDPC+JIND).

### 11.4 Linker relaxation (opcional, v2+)

Para una fase posterior de la toolchain, el linker puede implementar relaxation:

- Si un LDPC Rd + literal apunta a una dirección que cabe en LDI (0–255), relajar a LDI Rd, val + NOP (o eliminar el NOP y compactar).

- Si un thunk ya no es necesario porque el símbolo quedó dentro de rango tras la asignación de direcciones, eliminar el thunk.

- Si un JMP + literal apunta a un destino alcanzable con JR, relajar a JR target + NOP.

## 12. Linker script y memory map bare metal

### 12.1 Memory map de referencia

0x0000 ┌──────────────────────┐

│ Vector de reset      │  4 bytes (JMP + .word addr)

│ Vector IRQ 1         │  4 bytes

│ ...                  │

│ Vector IRQ N         │  4 bytes

├──────────────────────┤

│ .text                │  Código

├──────────────────────┤

│ .rodata              │  Constantes

├──────────────────────┤

│ .data (imagen ROM)   │  Datos inicializados (copiados a RAM en _start)

├──────────────────────┤

│ .bss                 │  Datos sin inicializar (zero-fill en _start)

├──────────────────────┤

│ Heap (crece ↑)       │

│ ...                  │

│ Stack (crece ↓)      │

0xFFFF └──────────────────────┘

Nota: en un sistema con ROM y RAM separadas (p. ej. flash mapeada en 0x0000–0x7FFF y RAM en 0x8000–0xFFFF), el linker script debe usar AT para ubicar .data en ROM con VMA en RAM, y _start hace la copia.

### 12.2 Símbolos mínimos de linker

| Símbolo | Descripción |
| --- | --- |
| _start | Entry point del CRT; primer código ejecutado tras reset |
| __vectors_start | Inicio de la tabla de vectores |
| __vectors_end | Fin de la tabla de vectores |
| __text_start | Inicio de .text |
| __text_end | Fin de .text |
| __rodata_start | Inicio de .rodata |
| __rodata_end | Fin de .rodata |
| __data_start | Inicio de .data en RAM (VMA) |
| __data_end | Fin de .data en RAM |
| __data_load_start | Inicio de .data en ROM (LMA) |
| __bss_start | Inicio de .bss |
| __bss_end | Fin de .bss |
| __stack_top | Tope inicial de la pila (dirección más alta + 2) |
| __heap_start | Inicio del heap |
| __heap_end | Fin del heap (inmediatamente antes de la pila) |

## 13. Runtime / libc

### 13.1 CRT (crt0.S)

El crt0 debe realizar, en este orden:

- Inicializar SP: LDPC SP + __stack_top.

- Copiar .data de ROM a RAM: bucle desde __data_load_start a __data_start.

- Limpiar .bss: bucle de zero-fill desde __bss_start a __bss_end.

- (Opcional) Instalar vectores si son reubicables.

- Ejecutar constructores: recorrer .init_array llamando a cada puntero.

- Llamar a main: JAL main (o long call si necesario).

- Atrapar retorno: si main retorna, entrar en bucle infinito (JR -2 = JR a sí mismo) o ejecutar un trap de plataforma.

; Ejemplo esquemático de crt0

_start:

LDPC SP

.word __stack_top       ; SP = __stack_top

; --- copiar .data ---

LDPC R0

.word __data_load_start

LDPC R1

.word __data_start

LDPC R2

.word __data_end

.Lcopy_data:

; comparar R1 con R2

SUB  R3, R1, R2

JZ   .Lcopy_data_done

LD   R3, 0(R0)

ST   R3, 0(R1)

ADDI R0, 2

ADDI R1, 2

JR   .Lcopy_data

.Lcopy_data_done:

; --- limpiar .bss ---

LDPC R0

.word __bss_start

LDPC R1

.word __bss_end

LDI  R2, 0

.Lclear_bss:

SUB  R3, R0, R1

JZ   .Lclear_bss_done

ST   R2, 0(R0)

ADDI R0, 2

JR   .Lclear_bss

.Lclear_bss_done:

; --- llamar a main ---

JAL  main

; --- trap de retorno ---

.Lhalt:

JR   .Lhalt             ; bucle infinito

### 13.2 compiler-rt / builtins requeridos

La CPU no dispone de multiplicación, división ni operaciones de coma flotante en hardware.  Los siguientes builtins son obligatorios para un compilador C mínimamente funcional:

| Categoría | Helpers necesarios |
| --- | --- |
| Multiplicación 16×16→16 | __mulhi3 |
| Multiplicación 16×16→32 | __mulsi3 (o generar inline) |
| División/módulo 16 bits | __divhi3, __udivhi3, __modhi3, __umodhi3 |
| Multiplicación 32 bits | __mulsi3 |
| División/módulo 32 bits | __divsi3, __udivsi3, __modsi3, __umodsi3 |
| Shifts 32 bits | __ashlsi3, __ashrsi3, __lshrsi3 |
| Shifts 64 bits | __ashldi3, __ashrdi3, __lshrdi3 |
| Comparación 64 bits | __cmpdi2, __ucmpdi2 |
| Multiplicación 64 bits | __muldi3 |
| División/módulo 64 bits | __divdi3, __udivdi3, __moddi3, __umoddi3 |
| Conversión int↔float | __floatsisf, __floatsidf, __fixsfsi, __fixdfsi, etc. |
| Aritmética float | __addsf3, __subsf3, __mulsf3, __divsf3 |
| Aritmética double | __adddf3, __subdf3, __muldf3, __divdf3 |
| Comparación float/double | __eqsf2, __ltsf2, __lesf2, __eqdf2, etc. |

Nota sobre __mulhi3: en muchos targets de 16 bits, el compilador genera la multiplicación inline como secuencia de shift-and-add.  Para GUS16-V8 eso es viable para constantes pequeñas, pero para multiplicación general un helper en librería es más compacto.

### 13.3 libc inicial

Ruta recomendada:

- compiler-rt (o equivalente) — implementar primero los helpers de la tabla anterior en ensamblador optimizado para GUS16.

- picolibc o newlib-nano — adaptar para bare metal con stubs de syscall mínimos (_write → UART, _sbrk → heap lineal).

## 14. DWARF y debug info

### 14.1 Numeración de registros DWARF

| DWARF RegNum | Registro | Notas |
| --- | --- | --- |
| 0 | R0 |  |
| 1 | R1 |  |
| 2 | R2 |  |
| 3 | R3 |  |
| 4 | R4 |  |
| 5 | R5 | FP cuando se usa |
| 6 | R6 | SP |
| 7 | R7 | LR |
| 8 | PC | Return address register = R7 para DWARF CFA |
| 9 | Flags | (no directamente recuperable; informativo) |

### 14.2 CFA (Canonical Frame Address)

- Por defecto, CFA = SP + frame_size en el punto de llamada.

- Si FP está activo, CFA = R5 + offset.

- El return address se almacena en R7 (o en pila si salvado).

### 14.3 Secciones DWARF

El objeto ELF debe incluir las secciones DWARF estándar cuando se compila con -g:

- .debug_info, .debug_abbrev, .debug_line, .debug_frame, .debug_str, .debug_ranges, .debug_loc

Se usa DWARF4 como mínimo; DWARF5 es preferible si la toolchain lo soporta.

## 15. Packed, unaligned y bitfields

### 15.1 __attribute__((packed))

Debe ser soportado.  El backend no puede asumir accesos alineados en structs packed:

- Campos de 8 bits: LDB/LDBS/STB.

- Campos de 16+ bits potencialmente desalineados: secuencias bytewise (LDB + LDB + composición, o STB + STB).

### 15.2 Bitfields

- Layout little-endian: los bits se asignan desde el LSB del tipo contenedor.

- Contenedores de bitfield: el ancho del contenedor es el del tipo declarado (int = 16 bits, long = 32 bits, etc.).

- Seguir la convención de Clang/GCC para targets little-endian sin inventar reglas especiales.

- Bitfields que cruzan el límite del contenedor: el compilador puede partir el acceso o insertar padding según su política (Clang por defecto no parte).

### 15.3 _Alignas / __attribute__((aligned(N)))

Soportado, pero dado que la alineación máxima natural del ABI es 2, se permite pedir alineación mayor (4, 8, etc.) para objetos individuales.  El linker y el allocator deben respetar la alineación solicitada.

## 16. Decisiones explícitamente descartadas para v1

Se descartan para la primera versión del ABI:

| Decisión descartada | Motivo |
| --- | --- |
| ABI word-addressed | V8 es byte-addressed; mantenerlo como legacy sería un error. |
| Compatibilidad binaria con V6/V7 | La ISA ha cambiado; no hay base de software instalada que justifique el coste. |
| ASCZBE/ASCZLE como representación ABI de strings | Strings son arrays de bytes C normales (null-terminated, 1 byte/char). |
| Hex @addr como formato primario de objetos | Se usa ELF; @addr puede existir como output final de conversión. |
| Accesos impares de 16 bits como ABI normal | El swap implícito es sorprendente para C. |
| PIC/PIE | No relevante para bare metal con 64 KiB; se puede añadir en v2 si surge la necesidad. |
| TLS (Thread-Local Storage) | No hay soporte de threading en bare metal v1. |
| Excepciones C++ / SJLJ | Fuera de alcance para v1. |
| Soporte de hardware FPU | No existe; soft-float. |

## 17. Implicaciones para la toolchain

### 17.1 Backend LLVM

Debe implementar:

- RegisterInfo: 8 GPR de 16 bits + PC + Flags.

- Calling convention: CC_GUS16 con R0–R3 caller-saved, R4–R5 callee-saved, R6=SP, R7=LR.

- Instrucción de retorno: JIND R7.

- ISR: __attribute__((interrupt)) → prólogo/epílogo especial + RETI.

- LDPC+literal: el backend emite MachineInstr para LDPC y marca el literal como dato embebido en código.  El MC layer emite los 4 bytes.

- LDB/LDBS/STB: para loads/stores de i8.

- LD/ST: para loads/stores de i16, con offset sdisp5 par.

- Materialización de constantes: valores 0–255 → LDI; otros → LDPC

  - literal.  Valores frecuentes (0, 1, -1, 0xFF, etc.) pueden usar LDI seguido de NEG o NOT si es más compacto.

- Branch relaxation: el backend debe anotar las instrucciones de branch con sus rangos y permitir que el linker o una fase de relaxation tardía expanda branches fuera de rango.

- Comparaciones registro-registro: lowering de ISD::SETCC → SUB Rtemp, RA, RB + uso de flags.  El register allocator debe reservar un temporal.

- Aritmética multi-word: lowering de i32 / i64 en pares/cuádruplas de registros con ADD/ADC/SUB/SBC.

### 17.2 MC layer (ensamblador / desensamblador)

- Codificación/decodificación de los formatos R, I8, S, M, J.

- Manejo de LDPC + literal como unidad atómica de 4 bytes.

- Generación de relocations R_GUS16_*.

- Pseudo-instrucciones (NOP, MOV, RET, PUSH, POP, LI, etc.).

- Abandono del formato legacy ORG / @addr como semántica primaria.

### 17.3 Linker

- Relocations absolutas (R_GUS16_16, R_GUS16_8).

- Relocations PC-relative (R_GUS16_PC11, R_GUS16_CALL11).

- Relocations de literal (R_GUS16_LDPC16).

- Veneers/thunks obligatorios para branches y calls fuera de rango.

- Linker scripts bare metal con soporte para ROM/RAM split.

- Generación de tabla de vectores.

### 17.4 Conversor ELF → imagen final

Para carga en FPGA o emulador, un paso final convierte ELF a:

- Intel HEX (.hex)

- Verilog $readmemh (.mem)

- Binary raw (.bin)

Esto se puede implementar con llvm-objcopy o una herramienta ad-hoc.

## 18. Resumen ejecutivo

### ABI final v1

| Aspecto | Decisión |
| --- | --- |
| Direccionamiento | Byte-addressed, 16-bit (64 KiB) |
| Endianness | Little-endian |
| Modelo de datos | ILP16, long=32, long long=64 |
| Punteros | 16 bits |
| int | 16 bits |
| char | signed |
| SP | R6 |
| LR | R7 (hardware) |
| Callee-saved | R4, R5 |
| Caller-saved | R0–R3 |
| Stack | Full-descending, alineado a 2 bytes |
| Formato objeto | ELF32 little-endian |
| Materialización de constantes | LDI (0–255) / LDPC + literal (16 bits) |
| Accesos memoria | LD/ST alineados; LDB/LDBS/STB para bytes y desalineados |
| ISR | RETI, prólogo/epílogo especial |
| Branches/calls lejanos | Veneers/thunks por linker |
| Float | Soft-float (compiler-rt) |
| Debug | DWARF4+ sobre ELF |
| Salida final | ELF → hex/mem/bin para FPGA |

### Conclusión

Con esta definición, GUS16-V8 deja de necesitar un ABI heredado de la era word-addressed y pasa a ser un target razonablemente estándar para una toolchain moderna:

┌─────────┐

│ Clang   │

│ frontend│

└────┬────┘

│ LLVM IR

┌────▼────┐

│ GUS16   │

│ backend │

└────┬────┘

│ MC (asm / .o)

┌──────────┴──────────┐

│                     │

┌────▼────┐          ┌────▼────┐

│ MC asm  │          │ ELF .o  │

│ printer │          │ writer  │

└────┬────┘          └────┬────┘

│                    │

│               ┌────▼────┐

│               │  LLD    │

│               │ linker  │

│               └────┬────┘

│                    │ ELF executable

│               ┌────▼────┐

│               │objcopy  │

│               │ELF→hex  │

│               └────┬────┘

│                    │ .hex / .mem / .bin

▼                    ▼

.s file            FPGA / emulador

## Apéndice A: Tabla completa de instrucciones V8 (referencia rápida)

| Bits [15:11] | Mnemónico | Operandos | Operación | Flags CVNZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000 | ADD | RD, RA, RB | RD = RA + RB | ✓✓✓✓ |
| 00000 | SUB | RD, RA, RB | RD = RA − RB | ✓✓✓✓ |
| 00000 | ADC | RD, RA, RB | RD = RA + RB + C | ✓✓✓✓ |
| 00000 | SBC | RD, RA, RB | RD = RA − RB − ~C | ✓✓✓✓ |
| 00001 | AND | RD, RA, RB | RD = RA & RB | ––✓✓ |
| 00001 | OR | RD, RA, RB | RD = RA ¦ RB | ––✓✓ |
| 00001 | XOR | RD, RA, RB | RD = RA ^ RB | ––✓✓ |
| 00001 | ROR | RD, RA, RB | RD = (RB>>RA) ¦ (RB<<16−RA) | ––✓✓ |
| 00100 | ADDI | RD, u8 | RD = RD + u8 | ✓✓✓✓ |
| 00101 | SUBI | RD, u8 | RD = RD − u8 | ✓✓✓✓ |
| 00110 | ADCI | RD, u8 | RD = RD + u8 + C | ✓✓✓✓ |
| 00111 | SBCI | RD, u8 | RD = RD − u8 − ~C | ✓✓✓✓ |
| 01000 | ANDI | RD, u8 | RD = RD & u8 | ––✓✓ |
| 01001 | ORI | RD, u8 | RD = RD ¦ u8 | ––✓✓ |
| 01010 | XORI | RD, u8 | RD = RD ^ u8 | ––✓✓ |
| 01011 | CMPI | RD, u8 | RD − u8 (descarta resultado) | ✓✓✓✓ |
| 01100 | TSTI | RD, u8 | RD & u8 (descarta resultado) | ––✓✓ |
| 01101 | LDI | RD, u8 | RD = u8 | –––– |
| 01111 | RORI | RD, RB, u4 | RD = (RB>>u4) ¦ (RB<<16−u4) | ––✓✓ |
| 01111 | RORC | RD, RB | RD = {C, RB>>1}, C=RB[0] | ✓?✓✓ |
| 01111 | SHR | RD, RB | RD = RB>>1, C=RB[0] | ✓?✓✓ |
| 01111 | SHRA | RD, RB | RD = RB>>>1 (arith), C=RB[0] | ✓?✓✓ |
| 01111 | NOT | RD, RB | RD = ~RB | ––✓✓ |
| 01111 | NEG | RD, RB | RD = −RB | ✓✓✓✓ |
| 01111 | MOV | RD, RB | RD = RB (copia, sin ALU) | –––– |
| 01111 | LDPC | RD | RD = Mem16[PC]; PC += 2 | –––– |
| 01111 | NOP | — | No operation hardware | –––– |
| 01111 | WFI | — | Wait for interrupt (clock gating) | –––– |
| 01111 | JMP | — | PC = Mem16[PC] (salto absoluto) | –––– |
| 01111 | JMPL | — | PC = Mem16[PC]; LR = PC ⚠ | –––– |
| 01111 | JIND | RB | PC = RB | –––– |
| 01111 | RETI | — | Restaurar PC/Flags bancados | –––– |
| 00010 | TST | RA, RB | flags = RA & RB (no write-back) | ––✓✓ |
| 00010 | CMP | RA, RB | flags = RA − RB (no write-back) | ✓✓✓✓ |
| 10000 | LD | RD, s5(RA) | RD = Mem16[RA+s5] | ––✓✓ |
| 10001 | LDB | RD, s5(RA) | RD = ZExt(Mem8[RA+s5]) | ––✓✓ |
| 10011 | LDBS | RD, s5(RA) | RD = SExt(Mem8[RA+s5]) | ––✓✓ |
| 10100 | ST | RB, s5(RA) | Mem16[RA+s5] = RB | –––– |
| 10101 | STB | RB, s5(RA) | Mem8[RA+s5] = RB[7:0] | –––– |
| 1011_ | JR | s11 | PC = PC + s11 | –––– |
| 1011_ | JAL | s11 | PC = PC + s11; R7 = PC_prev | –––– |
| 1100_ | JZ/JNZ | s11 | Branch si Z / ~Z | –––– |
| 1101_ | JC/JNC | s11 | Branch si C / ~C | –––– |
| 1110_ | JMI/JPL | s11 | Branch si N / ~N | –––– |
| 1111_ | JV/JNV | s11 | Branch si V / ~V | –––– |

Opcodes reservados (sin instrucción asignada en V8 rev.3): 01110 (0x1Cxx), 10010 (0x24xx). En grupo 00010: sel=10 y sel=11 libres (TST=00, CMP=01 asignados). En grupo 01111 sub=101: sel=11 libre (NOT=00, NEG=01, MOV=10 asignados).

Nota (V8 rev.3): el grupo 00010 ahora contiene TST y CMP, eliminando la necesidad de registros temporales para comparaciones. MOV, NOP y WFI se añadieron al grupo 01111 aprovechando huecos existentes.

## Apéndice B: Condiciones de salto y su uso en C

Para la generación de saltos condicionales desde comparaciones C:

| Comparación C (signed) | Secuencia | Branch |
| --- | --- | --- |
| a == b | SUB Rt, a, b | JZ |
| a != b | SUB Rt, a, b | JNZ |
| a < b | SUB Rt, a, b | JMI (si sin overflow) o combinación N⊕V¹ |
| a >= b | SUB Rt, a, b | JPL (si sin overflow) o combinación N⊕V¹ |
| a > b | SUB Rt, b, a | JMI (invertido) |
| a <= b | SUB Rt, b, a | JPL (invertido) o JZ |

| Comparación C (unsigned) | Secuencia | Branch |
| --- | --- | --- |
| a < b | SUB Rt, a, b | JNC (C=0 = borrow) |
| a >= b | SUB Rt, a, b | JC (C=1 = no borrow) |
| a > b | SUB Rt, b, a | JNC |
| a <= b | SUB Rt, b, a | JC |

¹ Signed less-than requiere comprobar N⊕V.  Dado que GUS16 no tiene un branch JLT directo que compruebe N⊕V, el backend debe usar una secuencia de dos branches o una estrategia diferente.  Opciones:

- Doble branch: JV .Lflip / JMI target / JR .Lend / .Lflip: JPL target / .Lend:  — correcto pero costoso (hasta 10 bytes).

- Materializar la condición: calcular N⊕V en un registro usando shifts y XOR, luego branch sobre ello.

- Reescribir la comparación: para muchos casos prácticos (comparación contra constante, rango limitado), el compilador puede evitar la complejidad completa de signed-less-than reordenando operandos o usando rangos.

Recomendación para v1: implementar la estrategia 1 (doble branch) como fallback general y optimizar los casos comunes (contra 0, contra constante pequeña) con patrones más compactos.  La ausencia de JLT/JGE es la mayor debilidad de la ISA para codegen de C signado; documentar para posible adición en V9.

## Apéndice C: Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ABI word | Unidad de 16 bits; corresponde al ancho natural de la CPU y al ancho de un registro. |
| callee-saved | Registro que la función llamada debe preservar (salvar y restaurar si lo modifica). |
| caller-saved | Registro que puede ser destruido por cualquier llamada; el llamante debe salvarlo si lo necesita después. |
| full-descending stack | SP apunta al último elemento válido; push decrementa SP antes de escribir. |
| sret | "Struct return": convención por la que el llamante pasa un puntero oculto para que el callee escriba el valor de retorno grande. |
| thunk/veneer | Pequeña secuencia de trampolín insertada por el linker para alcanzar destinos fuera del rango de un branch/call corto. |
| relaxation | Optimización de linker que reemplaza secuencias largas por cortas cuando el destino queda dentro de rango tras la asignación de direcciones. |
| LDPC | Load PC-relative: lee la palabra en la dirección actual del PC (el literal embebido) y avanza PC, efectuando una carga de constante de 16 bits. |
| VECTORBASE | Dirección base de la tabla de vectores de interrupción; por defecto 0x0000. |

Fin del documento GUS16-V8 psABI v3.